附件：招标要求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动商务专业实践基地 | 参数： 序号; 产品名称; 数量; 参数. 1; 交换机; 1台; 固定端口： 10/100/1000M自适应电口≥48口 SFP+光口≥4个 交换容量: ≥250Gbps 包转发率: ≥80Mpps 光模块：2个千兆多模光模块 服务：提供三年硬件质保，提供原厂服务承诺函。. 2; 机柜; 1台; 32U 600X600X1610mm 冷轧钢材质 前玻璃门 8位10安PDU插排一个 固定板一块. 3; 铝合金线槽; 80米; 铝合金材质 尺寸 100*50mm 厚度大于1mm. 4; 电缆; 3卷; 规格 4平方 长度 100M 材质 铜 聚氯乙烯 认证 ISO9100、产品合格证书. 5; 网线; 2箱; 6类非屏蔽网线 PVC环保外被 OFC无氧铜芯 HDPE绝缘层. 6; 配电箱; 1套; 40A断路器 1个 40A漏电保护 1个 20A断路器7个 同一品牌. 7; 地插; 10个; 平推滑盖式 材质 铜质 5位插座 2个RJ45模块. 8; 防静电地板; 67平米; 67平米 600*600*3.5 mm（长宽厚） 防火等级：A级 承载力≥1000kg/m2 基板厚度≥30mm 底板厚度≥0.5mm 瓷砖贴面 全钢支架，带铜箔. 9; 墙面、窗帘处理. 10; 铝塑贴面暖气罩、门框改造; 20平米. 11; 定制壁柜; 12平米. 12; 智能触控教学电子白板; 1; （一）硬件参数及性能要求 1、屏幕尺寸： 86英寸 LED 液晶A规屏，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，分辨率3840×2160。可视角度≥178°。 2、可视化观看角度左右178°，屏幕表面采用防眩光面板玻璃透光率不低于93%，需提供国家产品质量监督检验中心出具可视度、防眩光测试性能检测报告。 ★3、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一操作便捷，需提供国家产品质量监督检验中心出具的按键三合一检验报告复印件并加盖厂家公章。★整机具备DTMB数字接收功能，可接收地面波数字信号。整机具备HDMI out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 4、采用非接触式红外十点触控技术，支持Windows/Android系统均达到十点同时书写 ★5、显示屏寿命不低于50000小时。(要求需提供国家产品质量监督检验中心所出具的权威检验报告（加盖国家级检测机构测试专用章； MTBF≥100000小时产品可靠性证书及检测报告） 6、输入端子:≥2路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 ★7、整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 ★8、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学，需提供国家产品质量监督检验中心出具的任意通道书写、手势擦除、截图等功能检验报告复印件并加盖厂家公章。 9、★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 （二）双系统要求 1、UI订制化Android 4.0.4或以上，存储容量4G ROM，系统内存512M RAM；信号接口：≥1路USB，≥1路RJ45; 2、内置电脑：★采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 CPU：Intel Core i5;内存：DDR4 4G内存；硬盘：128G；★采用双WiFi天线，增强无线网络信号；系统版本：正版Windows 7 Professional 专业版，并附送Microsoft Office 2016 正版软件。★提供微软出具的授权教育合作伙伴资质证明（AEP）。内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M;★电脑模块符合GB/T.5080.7-1986设备可靠性试验MTBF大于100000小时。（需提供国家级权威检验报告及证书）；★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口；具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上， DP 1个或以上。 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗需提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检验报告（加盖国家级检测机构测试专用章）. 所投产品（电脑模块）符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，可提供无线电发射设备型号核准证，提供证明文件复印件并加盖企业公章. （三）运行保护、故障自检性能要求 ★1、智能自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 2、智能温控：具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警，需提供国家产品质量监督检验中心出具智能温控功能检验报告。 ★3、硬件故障自检系统：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，需提供国家产品质量监督检验中心出具硬件自检功能检验报告并提供功能截图证明。 （四）贴心售后服务要求 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 ★2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 ★3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导，并提供功能截图证明。 ★4、微信使用培训服务：提供软件操作自学视频帮助老师提供软件应用能力，交流社区提供开放式平台汇聚全国不同科目老师的软件使用技巧、优秀课件制作技巧，为老师的多媒体教学提供交流学习平台。每周推送丰富多彩的免费课程学习，为老师技能提升做到贴心全程服务。 （五）白板软件参数 1.★支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2. 支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 3. 支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 4. 书写、板擦功能，并且支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 5. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导 图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 6. 文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行 高等进行设置。 7. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 8. ★3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土 星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 9.★地球教学工具：提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、 气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 10.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11.★数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角 函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显 示坐标网格，函数图生成后可重新编辑，支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数 图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、 tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。 12.★几何图形绘制：支持输入任意长度线条，并可设置为线段、射线；支持输入任意边数及角度的图形，可显示或隐藏角度大小，并可直接通过修改角度编辑图形；支持输入任 意角度的扇形及圆形，可显示角度大小；支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形；支 持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 13.★化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的 化学方程式可重新编辑。 14.四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计。 15.★多学科题库：提供不少于30万道试题供老师使用；涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等9大学科 题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含古诗词赏析、完形填空、写作、阅读理解、材料辨析、实验探。究、语言表达等可批量选择多题并以 交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 16.★微课程视频：提供超过2100个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科，提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课 或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解视频支持老师在任意时间点打点，播放过程中 可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 17.★实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 （六）智能安全密钥系统 1.支持热插拔功能，无需安装驱动程序。 2.★自带安全加密算法，可对触摸终端、电脑等设备进行安全防护加密，避免设备被无关人士随意使用。 3.★首次配置后设备将自动进入安全锁定状态，无论操作系统、鼠标、触摸屏或机身按键均会被锁定，无法正常使用。安全密钥拔出时，终端设备将一直保持锁定状态，无法操作（包括按键开关机）；安全密钥插入后，设备将无缝恢复成可正常操作的状态。 4.★支持查看设备温度、分辨率、配置参数、核心部件使用率等信息，如设备出现故障可实时检测问题所在。 （七）产品在线培训平台 1. ★厂家搭建教师交流及学习平台，并提供常用的教学软件下载，根据小学、初中、高中等不同学段划分版块，老师可在线发布分享内容,平台需提供教学软件产品的培训内容，包含在线视频、在线公开课、教学研讨、制作技巧等，并设有求助区域，可供厂家人员对问题进行在线解答。 2. ★厂家需至少每周提供一次在线微课培训，培训时间不少于20分钟，老师可通过手机、电脑、pad等设备登录观看视频培训。老师可自行注册账号，账号具备积分功能，以鼓励老师持续学习 其他要求: ★（1）.本次投标商所投交互平板产品必须提供质量危害物质过程管理体系认证QC080000:2012(复印件加盖厂家公章并提供网络截图)；★（2）中央电化教育馆教学资源库授权说明函（3）.交互平板具有提供触摸式菜单设置管理软件、多媒体课件制作展示软件、在线资源服务管理网站系统具有软件著作权登记证书（提供网络截图验证，证书复印件加盖厂家公章）。★（4）交互式一体机提供由中国质量认证中心根据IS014064-1:2006和ISO14064-3:2006进行的组织边界、运行边界等检测报告(复印件加盖公章). ★(5)提供一体机环境标志产品认证检验报告。★(6). 产品通过国家强制性3C认证，证书内需体现交互智能平板显示设备（不接受电视机） (复印件加盖公章)；. 13; 讨论区教学板; 1块; 高度大于1400mm 宽度2000mm，整版无拼接 镀锌钢板，表面静电喷涂 教学笔可反复加墨，易擦洗. | 间 | 1 |